- 锅炉产品系列

| 锅炉 分类 | 常压锅炉 | 汽 水 两 用 锅 炉 |  | 蒸 汽 锅 炉 |  |  | 余热锅炉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立式燃煤 两用锅炉 | 立式燃 油锅炉 | 立式燃 煤锅炉 | 立式燃油 (汽)锅炉 | 卧 式 蒸 汽 锅 炉 | 热 水 锅 炉 | 蒸 汽 锅 炉 |
| 锅 炉 型 号 | CLSG0.046 -95/20-AI | LSG0.033 -0.04-AⅡ | LHS0.16 -0.04-YC2 | LSG0.1 -0.8-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YC1 | DZG1.0 -0.8-WⅡ | Q25/500-2.8-0.7/95/25 | QF15/900 -1-0.8 |
|  | CLSG0.18 -90/20-AII | LSG0.6 -0.04-AI | LHS0.33 -0.04-YC2 | LSG0.03 -0.6-AⅡ | LSS0.6 -0.8-YC1 |  | Q10/350-1.4- 0.5/95/25 | QF8/700 -0.5-0.5 |
|  | CLSG0.05 -90/20-AII | LSG0.013 -0.04-AⅡ |  | LSG0.2 -0.8-AⅡ | LSS0.2 -0.8-YC1 |  | Y2-1.4- 0.5/95/25 | QF5/450- 0.3-0.5 |
|  | CLSG0.07 -90/20-AII | LSG0.05 -0.04-AⅡ |  | LSG0.3 -0.8-AⅡ | CLSS0.12 -90/20-YC |  |  | Q12/1100 -1-0.8 |
|  | CLSG0.09 -90/20-AII | LSG0.4 -0.04-AI |  | LSG0.3 -0.1-AⅡ | LSS0.5 -0.8-YQ |  |  | Q8/900- 0.5-0.8 |
|  | CLSG0.23 -90/20-AII | LSG0.33 -0.04-AII3 |  | LSG0.5 -0.1-AⅡ | LWS0.5 -0.8-YQ |  |  | Q5/700 -0.4-0.4 |
|  | CLSG0.13 -90/20-AII | LSG0.07 -0.04-AII3 |  | LSG0.06 -0.6-AII |  |  |  | QC10/750 -1-0.8 |
|  | CLSG0.6 -90/20-AII | LSG0.2 -0.04-AII |  | LSG0.5 -0.4-AII |  |  |  | QC6/500 -0.5-0.5 |
|  |  | LSG0.26 -0.04-AⅡ |  | LHG0.5 -0.4-WII |  |  |  | Y3-1-0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y1-0.3-0.5 |
| 备注 | 锅炉命名规则 JB/T1626-2002 燃烧设备; 代号; 燃料种类; 代号. 固定炉排; G; Ⅰ类烟煤; AⅠ. 固定双层炉排; C; Ⅱ类烟煤; AⅡ. 链条炉排; L; 油; Y. 室燃炉; S; 气; Q. 锅炉类别; 锅炉本体型式; 代号. 锅壳锅炉; 立式水管; LS. 立式火管; LH. 常压立式水管; CSL. 水管锅炉; 单锅筒立式; DZ. | 余热锅炉命名规则 JB/T9560-1999 余热载体类别; 余热载体量. 名称; 代号; 单位名称; 单位. 气体; Q(气); 千立方米 每小时; ×103m3/h1). 液体; Y(液); 吨每小时; t/h. 固体; G(固); 吨每小时; t/h. 烟气分类; 特性代号. 含尘类; C（尘）. 腐蚀类; F（腐）. 粘结类; Z（粘）. 注: 补燃代号以字母B表示 |